动力学混动模型说明文档

混动模型功能概述

在本项目中，腾讯TADSim动力学模型支持P1P3串并联混动架构。其中混动车辆动力学模型中的动力传动部分，支持发动机模型，发电机模型，P3驱动电机模型参数化设置，支持2档变速箱模型。同时支持基于功率分流混动控制器模型，在保证动力需求的前提下，实现最佳燃油效率的目标。用户可根据车辆实际参数对模型进行参数化，以达到仿真需求。

混动架构示意图

混动模型工作工况

纯电工况

纯电工况下，车辆驱动力全部来自驱动电机，电机供电由电池提供。进入纯电驱动的条件为：

- 功率需求小于SoftHCU中“Power demand for EV”字段设置的值。

- 车辆动力电池电量SoC不低于SoftHCU中“soc when start charging battery”字段设置的值。

- 当前车速不大于SoftHCU中“vehicle speed when engine should step in”字段设置的值。

串联工况

串联工况下，车辆驱动力全部来自驱动电机，电机供电由发动机驱动发电机提供。进入串联驱动的条件为：

- 功率需求小于SoftHCU中“Power demand for EV”字段设置的值。

- 车辆动力电池电量SoC低于SoftHCU中“soc when start charging battery”字段设置的值。

- 当前车速不大于SoftHCU中“vehicle speed when engine should step in”字段设置的值。

- 此时发动机会根据SoftHCU中“Default charge power”和“optimal engine power vs speed”表格，来确定当前给电池充电的功率，并驱动发电机给电池充电。

发动机直驱工况

发动机直驱工况下，车辆驱动力全部来自发动机。进入直驱的条件为：

- 功率需求大于SoftHCU中“Power demand for EV”字段设置的值，但小于“Power demand for Hybrid”字段设置的值。

- 当前车速大于SoftHCU中“vehicle speed when engine should step in”字段设置的值。

- 条件1和2为或的关系。

- 发动机直驱条件下，当电池电量SoC低于SoftHCU中“soc when start charging battery”时，此时发动机会根据SoftHCU中“Default charge power”和“optimal engine power vs speed”表格，来确定当前给电池充电的功率，并驱动发电机给电池充电。

并联工况

并联工况下，车辆驱动力来自发动机和驱动电机。进入并联工况的条件为：

- 功率需求大于“Power demand for Hybrid”字段设置的值。

- 电池电量SoC值不小于SoftHCU中“minium required soc to work in EV or HEV modes”字段设置的值。

能量回收工况

能量工况下，车辆驱动力来自发动机和驱动电机。进入并联工况的条件为：

- 当前系统驱动功率请求为0

- 驱动电机会根据SoftHCU中“Max regenerate power”字段的值，结合当前车速进行能量回收

混动模型参数化

动力传动模型参数化

车型参数

动力模型参数

传动模型参数化

混动控制器参数化

| vehicle speed when engine should step in | 直驱工况车速阈值 |
| --- | --- |
| D of PID control for HCU | HCU加速度相应PID |
| I of PID control for HCU | HCU加速度相应PID |
| P of PID control for HCU | HCU加速度相应PID |
| ratio of front power ratio, only works when P4 Motor enabled | 预留 |
| optimal engine power vs speed | 发动机不同转速下最优燃油效率的功率 |
| Default charge power | 默认充电功率 |
| Power demand for EV | EV工况需求功率 |
| Power demand for Hybrid | 混动工况需求功率 |
| Max charge power | 最大充电功率 |
| Max regenerate power | 最大能量回收功率 |
| Max system power | 混动系统最大驱动功率 |
| soc when stop charging battery | 停止充电时的电池SoC |
| minium required soc to work in EV or HEV modes | EV和HEV工况最小电池SoC |
| soc when start charging battery | 开始充电的电池SoC |